# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:		FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FEVEREIRO 2021).

LOCAL:	Município de Santo Antônio de Posse – SP.

DA CONCEPÇÃO:

A obra consiste na Finalização do Prédio da Secretaria da Educação, seguindo as orientações indicadas nos documentos fornecidos pela municipalidade, juntamente com a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro e o presente memorial descritivo.

As obras deverão ser executadas, impreterivelmente, no tempo determinado no referido cronograma, sendo necessária a disponibilização de várias frentes de trabalho para a realização das diversas tarefas envolvidas, para que os serviços ocorram, OBRIGATÓRIA E CONCOMITANTEMENTE, visando o atendimento do cronograma, sujeito às penalidades previstas em lei.

Todos os serviços necessários para a execução das obras estão indicados na planilha orçamentária anexa, contendo as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

Todas as instalações de apoio, como barracão de apoio, escritório, depósito e sanitários para os funcionários da obra, deverão ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que os custos para estas instalações correrão por conta da contratada, diluídos nos custos dos itens planilhados. Não será aceita nenhuma cobrança extra, por conta das instalações de apoio. Nos serviços que exigirem a instalação de andaimes e escadas, deverá ser previsto o custo destes equipamentos de apoio, diluídos no custo do serviço.

Todos os materiais de acabamento deverão respeitar as especificações indicadas na planilha orçamentária e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais, à Fiscalização do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, para aprovação antes de sua instalação.

A empresa contratada deverá emitir a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, pela execução das obras.

FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

- REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS

  - Remoção de parte da pastilha cerâmica (parte do paredão lateral – cor azul marinho) (m2):

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou aferida antes da demolição (m2).

  - Remoção de conduletes (comprimento 3 metros) (unid.):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de conduletes, conforme orientação do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera também, a seleção e a guarda de peças reaproveitáveis. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido por unidade de condulete retirada com 3,00 metros (unid.).

  - Fechamento dos vãos em alvenaria de tijolo maciço comum (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido por área de alvenaria executada (m2).

  - Demolição de alvenaria para embutir os eletrodutos (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação, manualmente, além da seleção e acomodação manual do entulho em lotes, seguindo a orientação do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse, com o objetivo de embutir tubulações. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área de alvenaria demolida, conforme planilha de orçamento (m2).

  - Eletroduto PVC corrugado flexível leve 25mm (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo 25mm, diâmetro interno 19mm, espessura da parede 0,3mm, referência 3/4´´, cor amarela, para instalações elétricas. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive os andaimes. Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

  - Recomposição do Chapisco para embutir os eletrodutos (m2):

Nos trechos de paredes e/ou lajes, onde foram feitos rasgos para embutir a tubulação, deverá ser feito o devido enchimento em chapisco. O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra para execução do revestimento com chapisco. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área revestida com chapisco (m2).

  - Recomposição do Emboço para embutir os eletrodutos (m2):

Nos trechos de paredes e/ou lajes, onde foram feitos rasgos para embutir a tubulação, deverá ser feito o devido reparo em emboço, após a correção prévia do chapisco. O emboço deverá ser aplicado sobre as áreas e será composto de cimento, cal e areia (traço 1:2:9). O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para execução dos serviços. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área revestida com emboço comum (m2).

  - Textura acrílica para uso externo (paredão lateral) (m2):

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área de superfície texturizada (m2).

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo – (pintura externa) (m2):

O item remunera o fornecimento de selador para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com agente fungicida, solúvel em água, acabamento fosco, específica para prevenção da proliferação de fungos. Remunera também, os acessórios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador; aplicação da tinta em 2 demãos sobre superfície revestida com massa, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços. Será medido pela área de superfície pintada (m2).

  - Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10cm, assentado e rejuntado, com argamassa industrializada (cores diversas) (m2):

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes características:

- Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa (média absorção, resistência mecânica média);

- Resistência química: mínima classe B (média resistência a produtos domésticos e piscinas);

- Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3;

- Resistente ao choque térmico.

Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças, conforme exigências dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3mm. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços. Deverão ser apresentadas amostras para aprovação do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Será medido pela área de revestimento cerâmico executado (m2).

  - Testeira: Revestimento em alumínio composto ACM (4mm) e acabamento PVDF (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas chapas de alumínio de 0,5mm cada e um núcleo de polietileno, com 4mm de espessura total da placa, peso de 5,5kg/m², pintura pelo processo "Coil Coating" em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF ou equivalente) na cor branca, o material é fornecido com filme de proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite, parafusos autobrocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação. Remunera também, a estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m2).

  - Fornecimento e Montagem de estrutura em aço para suporte e fixação da testeira (kg):

Deverá ser realizada a estrutura metálica de suporte e fixação da testeira, seguindo as orientações do Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. O item remunera o fornecimento de peças metálicas em aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios. Remunera também, o beneficiamento e a pré-montagem de partes das peças em fábrica; transporte e montagem completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para a execução dos serviços. Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas na planilha orçamentária, devidamente aplicado na obra (kg).

- MURO DE FECHAMENTO ENTRE O PÁTIO E O PRÉDIO DA EDUCAÇÃO

  - Demolição manual de concreto armado (m3):

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição(m3).

  - Broca manual, incluso escavação, concreto e aço (DN=0,25m) – completa (m):

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca completa (m).

  - Escavação manual de valas (baldrame) (m3):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. Será medido pelo volume real escavado (m3).

  - Concreto fck 25 Mpa (m3):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.) Será medido pelo volume indicado no orçamento, aplicado na obra (m3).

  - Lançamento e adensamento de concreto (m3):

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. Será medido pelo volume indicado no orçamento (m3).

  - Armadura em aço CA-50 (taxa 60kg/m3) (kg):

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. Será medido pelo peso indicado no orçamento (kg).

  - Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade (m2):

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreendendo: a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas, - Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;  - Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície. Será medido por área de impermeabilização executada (m2).

  - Alvenaria de bloco de concreto aparente (esp.14cm) – junta prumada frisada (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 4 MPa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A alvenaria deverá ser executada, com juntas prumadas e frisadas, com acabamento aparente, para pintura final. Será medido por área de alvenaria (m2).

  - Concreto fck 25 Mpa (m3):

Segue descritivo apresentado no item 2.4.

  - Lançamento e adensamento de concreto (m3):

Segue descritivo apresentado no item 2.5.

  - Armadura em aço CA-50 (taxa 60kg/m3) (kg):

Segue descritivo apresentado no item 2.6.

  - Pintura acrílica para muros e pisos (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries. Remunera também, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água; duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para a execução dos serviços. Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se qualquer interferência (m2).

  - Calha, rufos e afins, em chapa galvanizada nº 24 – corte 0,33m (m):

Os rufos de topo deverão ser instalados no muro, sendo executados com chapa metálica galvanizada nº 24. O item remunera o fornecimento e a instalação de peças, inclusive com materiais para emendas, junção, vedação, fixação e pintura esmalte. O serviço será medido por metro linear de peça instalada (m).

  - Portão metálico de ferro perfilado – tipo parque (m2):

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa nº 12 seção 120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4", barras horizontais em ferro chato 3/8" x 1 1/2", os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8" x 1 1/2"; trava ferrolho redondo 3/4" tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4" para travamento inferior; eixo pivotante formado por abraçadeiras de ferro 1/8" soldadas nos montantes, ferro chato 1/4" para apoio do pino 3/4" e cupilha; batente de ferro 3/8" x 1"; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa do portão. Será medido pela área de portão instalado (m2).

  - Esmalte sintético em esquadrias metálicas (acab. brilhante) (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com acabamento brilhante. Remunera também, o preparo da superfície, que deverá estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, mofo, partes soltas ou mal aderidas, que deverão ser raspadas ou escovadas e o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação. Remunera ainda, os equipamentos, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação de fundo preparador a base de água destinada à proteção e reparo da superfície, aplicação de duas demãos de tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Será medido pela área de superfície metálica pintada (m2).

- FECHAMENTOS NO PISO SUPERIOR: ALMOXARIFADO E COZINHA

  - Remoção de guarda corpo (Escada do Almoxarifado) (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de guarda corpo ou gradil, em geral, além da seleção e guarda das peças reaproveitáveis. Será medido pela área do guarda corpo ou gradil retirado (m2).

  - Divisória em placas de gesso acartonado (espessura 10cm) (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 100mm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo standard e com espessura de 15 mm (1 ST 15 + 1 ST 15); isolamento acústico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50mm, largura nominal 70mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também, a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Será medido por área de divisória instalada (m2).

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (m2):

Segue descritivo apresentado no item 1.9.

  - Porta de madeira lisa com batente metálico (conj.):

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento em pintura; batente em chapa nº16 dobrada e zincada, além de cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para montagem e fixação do batente e da folha. Será medido por porta instalada (conj.).

  - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha (conj.)

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha, composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2" x 3" em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. Será medido por conjunto de ferragem instalado completo (conj).

  - Esmalte a base de água para pintura de porta de madeira (m2):

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento brilhante, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera também, materiais acessórios e mão de obra necessária para execução dos serviços: limpeza da superfície; aplicação da tinta esmalte, em 2 ou mais demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante. Será medido por área de superfície pintada (m2).

  - Corrimão tubular para escada (diâmetro 1 ½”), inclusive pintura esmalte (m):

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado, com diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8" e diâmetro 70mm, com parafusos autoatarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a pintura do corrimão em esmalte sintético brilhante. Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

  - Painel de divisória em laminado melamínico para fechamento da copa (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada de painéis cegos tipo naval, prensados com miolo tipo MSO "honey comb" capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras de "Eucalyptus" (conhecida como eucalipto) prensadas com acabamento em pintura a base de água protegida por resina alquídica melamínica tipo Eucaplac UV ou equivalente; estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster, ou alumínio anodizado. Será medido por área de divisória instalada (m2).

- FECHAMENTOS NO PISO TÉRREO

  - Fechamento em vidro sobre divisória existente em laminado melamínico (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro. Será medido pela área de vidro fornecido e instalado (m2).

  - Porta de madeira lisa com batente metálico (conj.):

Segue descritivo apresentado no item 3.4.

  - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha (conj.)

Segue descritivo apresentado no item 3.5.

- FECHAMENTO NA COZINHA EXTERNA

  - Remoção e recolocação de porta e janela em grade metálica (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de porta e janela em grades, além da recolocação das peças, para ajuste, devido a instalação de outras peças em vidro. Será medido pela área retirada e recolocada de porta e janela em grades (m2).

  - Porta em vidro temperado de abrir, com espessura 10mm (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da porta em vidro. Será medido pela área de vidro instalado (m2).

  - Dobradiça inferior para porta de abrir em vidro temperado (unid.):

O item remunera o fornecimento da dobradiça inferior para porta de vidro temperado. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça. Será medido por unidade de dobradiça instalada (unid.).

  - Dobradiça superior para porta de abrir em vidro temperado (unid.):

O item remunera o fornecimento da dobradiça superior para porta de vidro temperado. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça. Será medido por unidade de dobradiça instalada (unid.).

  - Fechadura de centro para porta de abrir em vidro temperado (unid.):

O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da fechadura. Não remunera o fornecimento de contra fechadura de centro. Será medido por unidade de fechadura instalada (unid.).

  - Contrafechadura para porta de abrir em vidro temperado (unid.):

O item remunera o fornecimento de contrafechadura de centro, como complemento de fechadura de centro para portas em vidro temperado. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação da contrafechadura. Será medido por unidade instalada (unid.).

  - Bandeira superior em vidro temperado fixo (espessura 10mm) (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação de bandeira em vidro. Será medido pela área de vidro instalado (m2).

  - Suporte duplo para vidro temperado fixo (bandeira) (conj.):

O item remunera o fornecimento de suporte duplo para fixação de vidro temperado em alvenaria. Remunera também, o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do suporte. Será medido por conjunto de suporte instalado (conj.).

  - Janela em vidro temperado fixo (espessura 6mm) (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 6 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação de bandeira em vidro. Será medido pela área de vidro instalado (m2).

  - Suporte duplo para vidro temperado (janela alta) (conj.):

Segue descritivo apresentado no item 5.8.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Remoção de porta de madeira (Vestiários) (pç):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, inclusive batentes e guarnições, além da seleção e guarda das peças reaproveitáveis. Será medido por unidade retirada (unid.).

  - Porta de madeira lisa com batente metálico (conj.):

Segue descritivo apresentado no item 3.4.

  - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha (conj.)

Segue descritivo apresentado no item 3.5.

  - Verniz para superfícies de madeira (m2):

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo, além de diluente aguarrás, materiais acessórios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo. Será medido por área envernizada (m2).

  - Janela em vidro temperado fixo (espessura 6mm) (m2):

Segue descritivo apresentado no item 5.9.

  - Suporte duplo para vidro temperado fixo (bandeira) (conj.):

Segue descritivo apresentado no item 5.8.

  - Substituição de telhas quebradas do Pátio – teha fibrocimento ondulada (esp.6mm) (m2):

O item remunera a retirada das telhas quebradas, além do fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento ára substituição. Materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. O custo com o fornecimento e instalação de andaimes deverá estar diluído no item. Será medido pela área de telha indicada no orçamento (m2).

  - Vidro canelado de 3/4mm (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro canelado incolor de 3/4 mm; remunera também, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro. Será medido pela área do vidro instalado (m2).

  - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal (m3):

O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final em área licenciada pela CETESB, e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora de serviços de remoção do entulho, proveniente da construção civil, deverá cumprir as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5/07/2002, pelo CONAMA, Decreto nº 37952, de 11/051999, e normas pertinentes;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados para o transporte manual, vertical ou horizontal, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados;

f) Na retirada do entulho, a empresa deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m3).

- PINTURA GERAL

  - Esmalte em massa, inclusive preparo (acabamento brilhante) – BARRADOS (m2):

O item remunera o fornecimento de líquido de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento brilhante, além de diluente aguarrás, materiais acessórios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação do fundo; aplicação da tinta esmalte em 2 demãos, sobre superfície revestida com massa, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços. Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se qualquer interferência (m2).

  - Esmalte sintético em esquadrias metálicas (acab. brilhante) – JANELAS E PORTAS (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com acabamento brilhante. Remunera também, o preparo da superfície, que deverá estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, mofo, partes soltas ou mal aderidas, que deverão ser raspadas ou escovadas e o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação. Remunera ainda, os equipamentos, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação de fundo preparador a base de água destinada à proteção e reparo da superfície, aplicação de duas demãos de tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia P.M.S.A.Posse. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços. Será medido pela área de superfície metálica pintada (m2).

  - Pintura acrílica para muros e pisos (m2):

Segue descritivo apresentado no item 2.12.

Santo Antônio de Posse, 03 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Município de Santo Antônio de Posse

LEIDE MERIAN CAVALARO DAL’BO	                          CAROLINA BERGO TOREZAN LORENCINI

Secretária Municipal de Educação                                   Autora do Orçamento

Município de Santo Antônio de Posse			Arquiteta – CAU SP A25.815-6