# MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNCIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL: 	Diversos Prédios Públicos do Município de Santo Antonio de Posse/ SP.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS:

A contratação consiste na Manutenção de Prédios Públicos, seguindo as orientações indicadas nos documentos fornecidos pela municipalidade, juntamente com a planilha orçamentária e o presente memorial descritivo.

O objeto licitado deverá ser executado em diversos prédios públicos, seguindo as solicitações indicadas pelo Departamento de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde, todos coordenados pelo Departamento de Serviços Públicos

Os serviços deverão ocorrer no prazo máximo definido em ordem de serviços pela unidade requisitante.

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses.

Será necessária a disponibilização de várias frentes de trabalho, para a realização das diversas tarefas envolvidas, sendo necessária a disponibilização de várias equipes, para que os serviços ocorram, OBRIGATÓRIA E CONCOMITANTEMENTE, nos diversos prédios ao mesmo tempo, visando o atendimento ao prazo determinado no contrato, sujeito às penalidades previstas em lei.

Todos os serviços necessários para a execução das obras estão indicados na planilha orçamentária anexa, contendo as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

Todas as instalações de apoio, como barracão de apoio, escritório, depósito e sanitários para os funcionários das obras, deverão ser fornecidas pela empresa contratada, sendo que os custos para estas instalações correrão por conta da CONTRATADA, diluídos nos custos dos itens planilhados. Não será aceita nenhuma cobrança extra, por conta das instalações de apoio.

Todos os materiais de acabamento deverão respeitar as especificações indicadas na planilha orçamentária e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos referidos materiais, à fiscalização da Prefeitura Municipal, para aprovação antes de sua instalação.

- OBJETO

Trata o presente memorial de especificação para contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços de manutenção predial, com equipamentos, abrangendo as manutenções preventivas, corretivas e assistência técnica, para os prédios públicos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP.

A empresa contratada deverá fornecer os materiais necessários, além da mão de obra especializada e equipamentos para execução dos serviços descritos neste memorial e indicados na planilha orçamentária anexa, bem como o fornecimento de todo material pertinente, como ferramentas, aparelhagens, tapumes, andaimes, escadas, equipamentos e acessórios necessários à boa execução dos serviços descritos.

- EXIGÊNCIAS NO PROCESSO LICITATÓRIO:

Cabe apresentar e reforçar as seguintes exigências, que serão solicitadas e cobradas das empresas participantes durante o processo licitatório:

- Apresentação do registro ou da inscrição da empresa participante da licitação, junto à entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

- Apresentação de Atestado ou Certidão de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado no CREA;

- Comprovação que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto desta. A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita através da apresentação de contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho.

- O licitante deverá comprovar a execução de objeto semelhante, sendo que esta documentação deverá ser apresentada pelas concorrentes, sendo exigidos, obrigatoriamente, os seguintes itens mínimos:

- Telhamento em cimento reforçado CRFS, perfil trapezoidal – Área mínima 900m² (itens 4.9 e 4.10 do orçamento);

- Pintura – Área mínima de 3.785m² (item 11 do orçamento).

A empresa licitante não será obrigada a realizar a visita técnica no local da execução do objeto desta licitação; de todo modo, caso queira (que é facultativa), poderá agendar a visita técnica até às 14 horas do dia anterior à realização da sessão pública, junto ao Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse.

Todos os licitantes deverão apresentar a declaração de ciência das condições para execução dos serviços, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

- CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES

  - A CONTRATADA deverá prestar os serviços de manutenção, conservação e reparos para intervenções de pequeno e médio porte, sem alterações na estrutura da edificação.

  - A CONTRATADA deverá executar reparos e conservação nos revestimentos dos tetos e paredes com acabamento em elementos de alvenaria, chapisco, emboço, pintura, impermeabilização, instalação e remoção de divisórias, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal.

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços de reparos e manutenção de telhados em fibrocimento, coberturas metálicas, além de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, necessários à boa conservação dos prédios, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal.

  - Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar a mão de obra necessária para realizar os trabalhos de transportes de mobiliários, equipamentos e materiais de suporte existentes no local, além da limpeza posterior ao serviço, com a remoção do entulho gerado e a recolocação de móveis e equipamentos nos lugares anteriormente encontrados.

  - A CONTRATADA deverá ter Certidão de Registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia CREA/SP ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/SP.

No caso da sede da licitante pertencer à outra região, o certificado deverá conter o visto do CREA/SP ou CAU/SP e deverá ser apresentado, com as seguintes condições:

    - Esteja em seu prazo de validade;

    - Conste como responsável técnico 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto;

    - A vinculação do responsável técnico da empresa far-se-á mediante apresentação do contrato social, certidão simplificada da Junta Comercial, ficha de registro de empregado, registro na carteira profissional ou contrato de trabalho;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica–ART ou Registro de Responsabilidade Técnica–RRT, como responsável pela execução das obras e serviços.

  - A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro ou arquiteto responsável pelos serviços – PREPOSTO DE OBRA, que ficará encarregado de coordenar os serviços e orientar a equipe civil. O preposto será o contato entre a Prefeitura e a CONTRATADA, realizando as principais tarefas: receber as ordens de serviços enviadas pela fiscalização da Prefeitura, providenciar os materiais e a mão de obra para realização dos trabalhos, orientar a equipe na realização das obras, informar a fiscalização sobre o andamento dos serviços, esclarecer dúvidas que surjam no decorrer do processo, elaborar as medições dos serviços executados, dentre outras.

  - Os serviços contratados deverão ser executados por profissionais especializados e credenciados para a execução dos serviços e em equipamentos da mesma natureza.

  - A CONTRATADA deverá proceder, caso seja solicitado pela fiscalização da Prefeitura, à substituição de qualquer profissional das obras em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação emitida pela CONTRATANTE.

  - O eventual aumento no número de profissionais da equipe será solicitado à CONTRATADA, assim que for constatada a morosidade na realização dos serviços.

  - A equipe deverá se apresentar devidamente uniformizada e equipada com EPI, o que será de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Todos os serviços administrativos de elaboração de relatórios, controles e comunicações formais, dentre outros, deverão ser feitos com infraestrutura fornecida pela CONTRATADA.

  - Os serviços serão dados a contento, após aprovação pela fiscalização da Prefeitura.

  - Além da mão de obra especializada e necessária para realização das tarefas, desde a remoção de móveis, mobilização da equipe, montagem do canteiro, execução dos serviços de manutenção, pintura e limpeza, a CONTRATADA ficará responsável pelo material necessário para realização dos serviços, devendo ser fornecido o material necessário, na quantidade suficiente e de primeira qualidade, sempre sujeito à aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal.

  - A fiscalização da Prefeitura Municipal atestará, se os serviços solicitados nas Ordens de Serviços foram efetivamente realizados, através de medição conferida no local, impressa e assinada pelo responsável, juntamente com relatório fotográfico (quando necessário).

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, todo o equipamento, ferramentas, instrumentos de medição e controle, bem como transporte dos funcionários e equipamentos entre os locais de prestação dos serviços e a infraestrutura de engenharia necessária à perfeita execução dos trabalhos.

  - As unidades do presente objeto executam serviços essenciais à Cidade, em assim sendo, a CONTRATADA tem por obrigação a preservação das mesmas, conscientizando sua equipe, das precauções e cuidados que devem ser adotados, sempre que no cumprimento das tarefas, seja necessária a utilização de andaimes ou outras estruturas exigidas para a realização dos serviços.

  - Caberá à CONTRATADA, a responsabilidade por danos que venham a ocorrer nos prédios, sistemas e instalações, por manuseio, em virtude da reposição de peças não adequadas ou serviços executados por profissionais não especializados, durante a vigência do contrato.

  - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus prepostos ou subcontratados, à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços.

  - Todos os tributos incidentes sobre a prestação de serviços, especialmente taxas do CREA e/ou CAU, bem como os que vierem a ser criados por lei, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, acidentárias, fiscais, administrativas, civis e comerciais e quaisquer outras inerentes à prestação dos serviços e, sempre que necessário, fará prova do cumprimento das responsabilidades supracitadas.

  - A CONTRATADA se obriga a somente utilizar os produtos químicos previamente aprovados pela Administração, tanto para serviços de limpeza como para serviços de manutenção.

  - Caberá a CONTRATADA, a limpeza e remoção imediata de todo entulho gerado pela execução dos serviços, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, e deverá ser descartado em local autorizado pelos órgãos de fiscalização ambiental. O transporte do entulho deverá ser feito em horário e de forma adequada para não gerar transtornos às unidades e os contêineres somente poderão permanecer por 5 dias em cada unidade, que deverão ser posicionados em local definido pela fiscalização.

  - A CONTRATADA deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, de forma a preservar a integridade física de seus empregados e de terceiros, inclusive servidores municipais, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a ocorrer, no desempenho de suas tarefas.

  - A CONTRATADA terá por obrigação fornecer equipamento de proteção individual (E.P.I.) para os integrantes de sua equipe técnica. As equipes deverão estar devidamente identificadas, uniformizadas e, no desempenho das tarefas, portarem equipamentos de proteção individual, sempre que necessário.

  - A CONTRATADA terá por obrigação fornecer equipamentos de proteção coletiva (EPC).

  - A CONTRATADA deverá comprovar registro no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do Estado, de acordo com o Art. 162 da CLT (Lei Federal nº 651/77 e NR4, Portaria 3214/78).

  - Caberá à CONTRATADA, zelar pelo perfeito funcionamento das instalações, denunciando com urgência e por escrito, as irregularidades que coloquem em risco a integridade das pessoas, equipamentos e edificações e, neste caso, propor ou apresentar alternativas imediatas para sanar os problemas que, eventualmente, forem identificados nas instalações das unidades.

- INÍCIO DOS SERVIÇOS

  - O início dos serviços será informado pela CONTRATANTE, através de ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, após a assinatura do Contrato.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A realização dos serviços deverá ser solicitada pela fiscalização da Prefeitura Municipal, através do Departamento de Serviços Públicos, através de ORDEM DO SERVIÇO INDICADO, sendo feita por escrito, devidamente assinada e datada pelo responsável, indicando os serviços a serem realizados, o prazo de execução e o local indicado para atendimento da empresa CONTRATADA.

  - Após o recebimento da Ordem de Serviço pela unidade requisitante, no prazo de até 05 dias corridos, a CONTRATADA deverá providenciar o material necessário e mobilizar a equipe necessária para a execução dos serviços, sendo que o atraso no atendimento acarretará as penalidades previstas em contrato.

- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses.

DO OBJETO A SER RELIZADO:

- DEMOLIÇÕES

  - Demolição manual de revestimento em massa de parede, teto ou piso, com bota-fora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra e ferramentas adequadas para execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, teto ou piso, manualmente; a seleção e a acomodação do entulho em lotes, inclusive carga, transporte e descarga em botafora licenciado. Será medido por área real de revestimento em massa demolido, aferida antes da demolição (m2).

  - Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base, com botafora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra e ferramentas adequadas para execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos e/ ou pisos cerâmicos, inclusive a base de assentamento; a seleção e a acomodação do entulho em lotes, inclusive carga, transporte e descarga em bota-fora licenciado. Será medido pela área de revestimento cerâmico demolida, aferida antes da demolição (m2).

  - Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base, com bota-fora (m2):

Segue descritivo apresentado no item 1.2.

  - Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação, com bota-fora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, inclusive a carga, transporte e descarga em botafora devidamente licenciado. Será medido pela área real de forro demolido, inclusive fixação, medida e aferida antes da demolição (m2).

  - Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, com botafora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, manualmente; a seleção e a acomodação manual do material em lotes, inclusive a carga, transporte e descarga em botafora devidamente licenciado. Será medido pela área real de painel divisória demolido, inclusive montantes metálicos, medida e aferida antes da demolição (m2).

- REMOÇÕES COM REAPROVEITAMENTO

  - Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas em perfil e material qualquer, com bota-fora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa da estrutura de madeira pontaletada, para telhas de qualquer perfil, além da seleção e a guarda das peças reaproveitáveis inclusive a carga, transporte e descarga em botafora devidamente licenciado. Será medido pela área de estrutura em madeira retirada, medida na projeção horizontal e aferida antes da demolição (m2).

  - Retirada de telhamento perfil em material qualquer, sem reaproveitamento, com bota-fora (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, inclusive elementos de fixação, sem reaproveitamentos, inclusive a carga, transporte e descarga em botafora devidamente licenciado. Será medido pela área de cobertura retirada, medida na projeção horizontal e aferida antes da demolição (m2).

  - Retirada de telhamento perfil em material qualquer, com reaproveitamento (m2):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, inclusive elementos de fixação, além da seleção e guarda das peças que serão reaproveitadas e recolocadas. Será medido pela área de cobertura retirada, medida na projeção horizontal e aferida antes da demolição (m2).

  - Retirada de folha de esquadria em madeira (unid.):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido por unidade retirada (unid.).

  - Retirada de esquadria metálica em geral (m2):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas, em geral, além da seleção e guarda das peças reaproveitáveis, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido pela área da esquadria retirada (m2).

  - Retirada de fechadura (unid.):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de fechadura ou fecho de embutir, além da seleção e guarda das peças reaproveitáveis, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido por unidade de fechadura retirada (unid.).

  - Retirada de dobradiça (unid.):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de dobradiças, em geral, além da seleção e guarda das peças reaproveitáveis, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido por unidade de dobradiça retirada (unid.).

  - Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios (un):

O item remunera a mão de obra necessária para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, pias, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive seus acessórios. Remunera também, a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (unid.).

  - Retirada de torneira (unid.):

O item remunera a mão de obra para a retirada de torneiras ou chuveiros. Remunera também, a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido por unidade de torneira ou chuveiro retirado (unid.).

  - Remoção de calha ou rufo (m):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de calha ou rufo. Remunera também, a seleção e a guarda do material reaproveitável, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido pelo comprimento de calha ou rufo retirado (m).

- DIVISÓRIAS

  - Divisória cega tipo naval, acabamento laminado fenólico melamínico, com esp.3,5cm (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada de painéis cegos tipo naval, inclusive portas na espessura de 35mm, prensados com miolo tipo MSO "honey comb", capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que formam as colmeias e revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto, prensadas com acabamento em pintura a base de água protegida por resina alquídica melamínica tipo Eucaplac UV ou equivalente. Remunera também, a estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster ou alumínio anodizado, além de rodapé duplo com ou sem macaquinhos. Será medido por área de divisória fornecida e instalada (m2).

  - Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura 3,5cm (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada em painel / vidro / vidro, tipo naval, constituída por painéis e portas, espessura de 35mm, prensados com miolo tipo MSO "honey comb", capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que formam as colmeias e revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto, prensadas com acabamento em pintura à base de água protegida por resina alquídica-melamínica tipo Eucaplac UV ou equivalente. Remunera também, a estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster ou alumínio anodizado, além de rodapé duplo com ou sem macaquinhos, vidro liso de 3 mm. Será medido por área de divisória fornecida e instalada (m2).

  - Recolocação de divisória tipo naval (com reaproveitamento de divisória existente) (m2):

O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais acessórios necessários para a montagem e fixação das chapas com acabamento alquídico ou laminado. O item não remunera o fornecimento de painéis, montantes ou ferragens de vão de porta. Será medido pela área de divisórias montadas (m2).

- TELHAMENTOS DIVERSOS

  - Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro (m2):

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, podendo ser dos seguintes tipos: Cupiúba, Cedrinho, Cambará, Maçaranduba ou outra madeira equivalente, classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em terças, para cobertura de telhas com perfil qualquer em cimento reforçado com fio sintético, plástico ou alumínio, constituída por: terças apoiadas diretamente sobre oitões em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas. Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m2).

  - Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal (m2):

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, podendo ser dos seguintes tipos: Cupiúba, Cedrinho, Cambará, Maçaranduba ou outra madeira equivalente, classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em terças, para cobertura de telhas com perfil trapezoidal em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: terças apoiadas diretamente sobre oitões em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas. Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).

  - Telhamento cerâmico – telha francesa ou similar (m2):

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. Será medido pela área de cobertura em telhamento cerâmico em projeção horizontal (m2).

  - Telhamento cerâmico – telha italiana ou romana ou similar (m2):

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. Será medido pela área de cobertura em telhamento cerâmico em projeção horizontal (m2).

  - Telhamento cerâmico – telha colonial/paulista ou plan ou similar (m2):

O item remunera o fornecimento das telhas cerâmicas e remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação, a fixação e o emboçamento das telhas. Será medido pela área de cobertura em telhamento cerâmico em projeção horizontal (m2).

  - Cumeeira para telhado cerâmico (para diversos tipos de telha) (m):

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para assentamento e emboçamento das peças. Será medido pelo comprimento executado (m).

  - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado (de 6 mm ou 8mm) (m2):

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 ou 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Será medido pela área de telhamento em projeção horizontal (m2).

  - Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS-ondulado (6/8mm) (m):

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira modelo universal, em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais, acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira. Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).

  - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm (m2):

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura útil de 44 cm, em qualquer comprimento; referência comercial Kalheta fabricação Brasilit ou equivalente; materiais, acessórios para fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Será medido pela área de telhamento em projeção horizontal (m2)

  - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 90cm (m2):

Segue descritivo apresentado no item 4.9.

  - Cumeeira normal em cimento reforçado CRFS - perfil trapezoidal (diversos padrões) (m):

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos diversos, em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para perfil trapezoidal; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais, acessórios para fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira. Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).

  - Telhamento simples em chapa metálica de aço pré-pintada com epóxi e poliéster – perfil ondulado (esp. = 0,50 mm) (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de espessura, em qualquer comprimento. Remunera também, materiais acessórios para fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Será medido pela área de telhamento em projeção horizontal (m2).

  - Telhamento simples em chapa metálica de aço pré-pintada com epóxi e poliéster – perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura, em qualquer comprimento. Remunera também, materiais, acessórios para fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Será medido pela área de telhamento em projeção horizontal (m2).

  - Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, com telha metálica trapezoidal pré pintada com epóxi e miolo em poliestireno expandido (esp.0,50mm) (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau "B", (260 g/m2), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, ambas com 0,50mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30mm de espessura. Remunera também, materiais, acessórios para fixação das telhas em estrutura de apoio metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas. Será medido pela área de telhamento em projeção horizontal (m2).

  - Telhamento em chapa de policarbonato alveolar (esp. 6mm) (m2):

O item remunera o fornecimento de chapa em policarbonato alveolar de 6mm, várias cores, inclusive fita dupla face tipo VHB, perfis em alumínio, materiais, acessórios e mão de obra necessária para instalação da chapa de policarbonato alveolar. Será medido pela área de chapa policarbonato instalada (m2).

  - Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 – corte 0,33 m (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais, acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação, fixação e pintura esmalte. Será medido por comprimento instalado (m).

  - Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 – corte 0,50 m (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais, acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação, fixação e pintura esmalte. Será medido por comprimento instalado (m).

  - Tubo PVC rígido, com ponta lisa, junta elástica, DN=100mm, inclusive conexões (condutor AP) (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, inclusive conexões e materiais acessórios. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

  - Tubo PVC rígido, com ponta lisa, junta elástica, DN=150mm, inclusive conexões (condutor AP) (m):

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, inclusive conexões e materiais acessórios. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

  - Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 3´´, inclusive materiais e acessórios. Será medido por unidade de grelha instalada (unid.).

  - Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 4´´, inclusive materiais e acessórios. Será medido por unidade de grelha instalada (unid.).

  - Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 6´´, inclusive materiais e acessórios. Será medido por unidade de grelha instalada (unid.).

  - Recolocação de telhas cerâmicas (para diversos padrões de telhas) (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para colocação das telhas, inclusive emboçamento. Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m2).

  - Recolocação de telha em perfil e material qualquer (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para colocação das telhas em material e perfil qualquer. Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m2).

  - Recolocação de calhas e rufos (m):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para recolocação de calha ou rufo. Será medido por comprimento de calha ou rufo recolocado (m).

  - Tela de proteção contra pássaros (tela aço galvanizado - malha 1’) (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de tela em aço galvanizado, com malha 1" (25 x 25 mm), para proteção de telhados e estruturas, contra formação de ninhos de pássaros. Remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação da tela. Será medido por área de tela instalada (m2).

- REVESTIMENTOS E PISOS

  - Apicoamento manual de piso, parede ou teto (m2):

O item remunera o fornecimento de mão de obra e ferramentas adequadas para execução dos serviços de: apicoamento, fragmentação de revestimentos em massa, em geral, de piso, parede ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lote, inclusive carga, transporte e descarga em bota-fora licenciado. Será medido pela área de piso, parede ou teto apicoado, aferida antes da demolição (m2).

  - Chapisco com bianco (m2):

O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m2 e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m2 deverão ser deduzidos na totalidade (m2).

  - Emboço comum (m2):

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m2 e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m2 deverão ser deduzidos na totalidade (m2).

  - Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (m2):

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, conforme padrão existente no local e seguindo as orientações indicaas pela fiscalização da Prefeitura Municipal. Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3mm. Antes da aplicação, deverá ser entregue uma amostra para aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal. Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada (m2).

  - Revestimento cerâmico PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (dimensões variadas para seguir o padrão existente) (m2):

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características:

- Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente;

- Absorção de água: 6%<Abs<10%, grupo BIIb classificação Semiporoso;

- Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);

- Resistência ao manchamento: classe limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

- Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

- Carga de ruptura > 500 N;

- Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;

- Resistente a gretagem e ao choque térmico;

- Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também, o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra para execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças, conforme recomendações dos fabricantes. Antes da aplicação, deverá ser entregue uma amostra para aprovação da fiscalização da Prefeitura. Será medido pela área revestida com placa cerâmica (m2).

  - Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa industrializada, juntas de 3 a 5mm (m2):

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Será medido pela área de revestimento rejuntado (m2).

  - Argamassa de regularização e/ou proteção (esp.=2,5 cm) (m2):

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. Será medido pela área de superfície revestida com argamassa de regularização, nas dimensões aferidas antes da execução (m2).

  - Lastro de concreto impermeabilizado (esp. = 7cm) (m2):

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro de concreto impermeabilizado, na espessura de 7cm. Será medido pela área de lastro de concreto executado (m2).

  - Cimentado desempenado e alisado (queimado) (m2):

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do cimentado desempenado, alisado e queimado. Será medido pela área de cimentado executado (m2).

  - Resina acrílica para piso de granilite (m2):

O item remunera o fornecimento de resina acrílica, além da mão de obra, materiais, acessórios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de: limpeza da superfície existente com lavadora de alta pressão, aplicação da resina acrílica sobre granilite. Será medido pela área de resina aplicada (m2).

  - Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento (m2):

O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais, acessórios, equipamentos necessários para execução dos serviços de estucamento e polimento em pisos de granilite. Será medido pela área de piso em granilite estucado e polido (m2).

  - Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (m2):

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características:

- Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente;

- Absorção de água: 6%<Abs<10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção);

- Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);

- Resistência ao manchamento: classe limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

- Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

- Carga de ruptura > 500 N;

- Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;

- Resistente a gretagem e ao choque térmico;

- Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também, o fornecimento de argamassa industrializada tipo AC-I, a mão de obra para execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa industrializada e o assentamento das peças, conforme recomendações dos fabricantes. Antes da aplicação, deverá ser entregue uma amostra para aprovação da fiscalização da Prefeitura. Será medido pela área de piso cerâmico fornecido e colocado (m2).

  - Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (m):

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, sendo do mesmo material do piso cerâmico, cortado com ferramental apropriado. Remunera também, o fornecimento de argamassa industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. O rejuntamento do rodapé está incluso no custo deste item. Será medido pelo comprimento de rodapé fornecido e assentado (m).

  - Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (m2):

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou áreas internas com saída para o exterior, com as seguintes características:

- Referência comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente;

- Absorção de água: 3%<Abs<6%, grupo BIIa classificação Semigrês (média absorção);

- Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);

- Resistência ao manchamento: classe limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

- Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

- Resistência ao risco (escala Mohs): > 8;

- Resistente a gretagem e ao choque térmico;

- Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também, o fornecimento de argamassa industrializada tipo AC-II, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa industrializada e o assentamento das peças, conforme recomendações dos fabricantes. Antes da aplicação, deverá ser entregue uma amostra para aprovação da fiscalização da Prefeitura. Será medido pela área de piso cerâmico fornecido e colocado (m2).

  - Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (m):

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante de primeira qualidade, indicado para áreas internas com saída para o exterior, sendo do mesmo material do piso cerâmico, cortado com ferramental apropriado. Remunera também, o fornecimento de argamassa industrializada tipo AC-I, a mão de obra para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças, conforme recomendações dos fabricantes. O rejuntamento do rodapé está incluso no custo deste item. Será medido pelo comprimento de rodapé fornecido e assentado (m).

  - Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 mm até 5 mm (m2):

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte, de cores diversas, para áreas internas e externas, além da mão de obra para serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Será medido pela área de piso rejuntado (m2).

  - Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4mm - colado (m2):

O item remunera o fornecimento de piso em placas 50x50cm de borracha sintética pastilhada, preta, com 4 mm de espessura total; referência comercial Super Tráfego Básico da LeCorp ou equivalente; cola à base de neoprene com alto teor de sólidos, além de materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação do piso por meio de colagem. Remunera também, o fornecimento e instalação de acessórios tais como: rodapés, matajuntas, soleiras, dentre outros. Será medido pela área de superfície com revestimento, em borracha sintética, executado (m2).

- FORROS

  - Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno "drywall", retos ou curvos, horizontais ou inclinados, constituído por: estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g/m²), compreendendo: perfis de aço com espessura 0,50mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60cm, união em aço para fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado para fixação dos montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com espessura 12,5mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientesr; massa especial para rejuntamento e preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também, o material acessório, equipamentos e a mão de obra para execução de forros, de acordo com as recomendações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Será medido por área desenvolvida de forro executado (m2).

  - Lambri em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (m2):

O item remunera o fornecimento de lambril em tábua em qualquer tipo de madeira, exceto pinus, de 10 x 1 cm, tipo macho e fêmea, sarrafo de Cedrinho ou Cambará, de 1" x 2", toco de sarrafo de 2,5 x 5 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para execução da estrutura de fixação e a colocação do lambri. Será medido pela área revestida com lambris, descontando-se toda e qualquer interferência (m2).

  - Forro em lâmina de PVC (m2):

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura 100mm e espessuras 8 a 10mm, ou lâminas com largura 200mm e espessuras 10 a 15mm, conforme fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos aço galvanizado 20x20mm, espessura 1mm, com espaçamento máximo de: 500mm, para lâminas 100mm, 800mm, para lâminas 200mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola 1 1/4" x 5/8", espessura 0,7mm, com espaçamento máximo de: 1000mm, para lâminas de 100mm e 1200mm, para lâminas de 200mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates. Será medido por área de forro instalado (m2).

  - Moldura de gesso simples, largura até 6cm (m):

O item remunera o fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6cm, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa da moldura. Será medido por comprimento de moldura instalada (m).

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

  - Porta de madeira lisa comum - com batente metálico – dimensões 60x160cm (para porta de cela sanitária) (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta lisa em madeira sarrafeada para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para montagem e fixação do batente e da folha. Será medido por unidade de porta instalada com batente metálico (unid.).

  - Porta de madeira lisa comum - com batente metálico – dimensões 80x160cm (para porta de cela sanitária acessível) (unid.):

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para montagem e fixação do batente e da folha. Será medido por unidade de porta instalada com batente metálico (unid.).

  - Folha de porta lisa comum - 70 x 210cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira lisa para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Folha de porta lisa comum - 80 x 210cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira lisa para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Folha de porta lisa comum - 90 x 210cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira lisa para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Folha de porta madeira maciça macho/fêmea – 70 x 210cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira maciça – tipo macho e fêmea, para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Folha de porta madeira maciça macho/fêmea – 80 x 210 cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira maciça – tipo macho e fêmea, para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Folha de porta madeira maciça macho/fêmea – 90 x 210 cm (unid.):

O item remunera o fornecimento de folha de porta em madeira maciça – tipo macho e fêmea, para acabamento em pintura ou cera e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta. Será medido por unidade de folha de porta fornecida e instalada (unid.).

  - Recolocação de folhas de porta ou janela (unid.):

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a colocação de folha de porta ou janela. Será medido por unidade de folha de porta ou janela colocada (unid.).

  - Recuperação de folha de porta de madeira, com corte de base, enxerto em madeira e base em chapa de aço galvanizado nas duas faces (altura 15cm) (unid.):

O item remunera o fornecimento dos materiais necessários para a recuperação de portas de madeira, afetadas na base inferior pela umidade ou desgaste natural do tempo. O item compreende e remunera os seguintes serviços: remoção da porta existente; corte da base com altura média de 15cm; enxerto em madeira maciça, na mesma medida do trecho removido; aplicação do revestimento em chapa de aço galvanizado, nas duas faces da porta; pintura da chapa galvanizada em esmalte sintético, na cor definida pela fiscalização da Prefeitura; recolocação da porta. Será medido por unidade de porta recuperada (unid.).

  - Guarnição de madeira (m):

O item remunera o fornecimento de guarnição, com 5cm de largura, em cedrinho para acabamento em pintura, cera ou verniz, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da guarnição. Será medido pelo comprimento de guarnição fornecida e instalada (m).

- ESQUADRIAS METÁLICAS

  - Caixilho em ferro basculante, sob medida (m2):

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em "T", além de cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Remunera também, o fornecimento e a instalação do vidro canelado. Será medido pela área de caixilho fornecido e instalado, inclusive com vidros – completo (m2).

  - Caixilho em ferro de correr, sob medida (m2):

O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, sob medida, em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, além de cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Remunera também, o fornecimento e a instalação do vidro liso cristal 3/4mm. Será medido pela área de caixilho fornecido e instalado, inclusive com vidros – completo (m2).

  - Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ (m):

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo aço galvanizado-diâmetro 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura 1/8" e diâmetro 70mm, com parafusos autoatarrachantes, em elementos de concreto ou grapa, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1m antes das extremidades do corrimão; materiais, acessórios e mão de obra para o chumbamento das grapas ou fixação de rosetas ou soldagem do corrimão. O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para: aplicação de demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos componentes metálicos. Será medido pelo comprimento de corrimão instalado (m).

- VIDROS

  - Vidro liso transparente de 4 mm (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4mm, inclusive materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do vidro. Será medido pela área de vidro fornecido e colocado (m2).

  - Vidro fantasia de 3/4 mm (diversos padrões) (m2):

O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor 3/4 mm, em vários padrões (ártico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, canelado, dentre outros). Remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa do vidro. Será medido pela área de vidro fornecido e colocado (m2).

- FERRAGENS E ACESSÓRIOS

  - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha (conj.):

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta de 1 folha, composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01/40CR Pado, 102526/ 40-Z Arouca ou equivalente. Remunera também, o fornecimento de materiais, acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da ferragem. Será medido por conjunto de ferragem fornecido e instalado completo (conj.)

  - Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (conj.):

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de sanitário, composto por: três dobradiças para porta de sanitário em ferro zincado, com peso mínimo de 105kg; tarjeta de sobrepor, livre/ocupado, em zamac; referência comercial 1515/136 Arouca, 719 AZCR La Fonte, 032 CR Pado ou equivalente. Remunera também, materiais, acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta sanitária fornecido e instalado completo (conj).

  - Fechadura com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha (conj.):

O item remunera o fornecimento de conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares. Remunera também, o fornecimento de materiais, acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da fechadura com maçaneta. Será medido pelo conjunto de fechadura fornecida e instalada completa (conj).

  - Dobradiças em aço cromado de 3 1/2" (conj):

O item remunera o fornecimento de dobradiças (embalagem com 3 unidades) em aço cromado de 3 1/2", com capacidade de peso até 21 kg. Remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa das 03 dobradiças. Será medido por conjunto de dobradiças instaladas (conj).

  - Barra de apoio reta, para pessoas portadoras de necessidades especiais - PPNE, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm (unid.):

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", comprimento de 500mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco. Remunera também, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. Será medido por unidade instalada (unid.).

  - Barra de apoio reta, para pessoas portadoras de necessidades especiais - PPNE, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm (unid.):

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", comprimento de 800mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. Será medido por unidade instalada (unid.).

- PINTURA GERAL

  - Pintura Acrílica para muros, quadras e pisos cimentados (m2):

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou equivalente. Remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água e duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante. As cores serão definidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. Será medido pela área de superfície pintada (m2).

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (paredes) (m2):

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade, nas cores definidas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. Remunera também, materiais, acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante. Remunera ainda, o fornecimento, transporte, montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m2).

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (tetos) (m2):

Segue descritivo apresentado no item 11.2.

  - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (m2):

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento brilhante, para uso exterior e interior; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em 02 demãos, conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo à base em água, sobre superfícies de alvenaria, conforme especificações do fabricante. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m2).

  - Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo (m2):

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento brilhante, para uso exterior e interior; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 2 demãos, fundo para metais à base de água sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados e similares, conforme especificações do fabricante. Será medido por área de superfície preparada e pintada (m2).

  - Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (m2):

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento brilhante; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em 03 demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. Será medido por área de superfície preparada e pintada (m2).

  - Verniz em superfície de madeira (m2):

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo. Eucatex; diluente aguarrás; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. Será medido por área de verniz aplicado (m2).

  - Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (m2):

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Será medido pela área de superfície aplicada a textura acrílica (m2).

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

  - Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça (cor BRANCO) com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. Será medido por unidade instalada completa (unid.).

  - Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa – capacidade 6 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada (cor BRANCO), com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado, desde que, com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. Será medido por unidade instalada completa (unid.).

  - Bacia sifonada de louça para pessoas portadoras de necessidades especiais, com caixa acoplada - capacidade 6 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de bacia sifonada de louça (cor BRANCO), com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido-6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 (Deca) ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual e dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais, acessórios e a mão de obra para instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. Será medido por unidade de bacia instalada completa (unid.).

  - Bacia infantil sifonada (unid.):

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça – tamanho infantil (cor BRANCO) com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. Será medido por unidade instalada completa (unid.).

  - Mictório de louça sifonado autoaspirante (unid.):

O item remunera o fornecimento de mictório (cor BRANCO), constituído por: mictório com sifão integrado autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais, acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. Será medido por unidade de mictório instalado completo (unid.).

  - Lavatório em louça com coluna suspensa (unid.):

O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa (cor BRANCO), referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente. Remunera também, materiais para fixação, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. Será medido por unidade de lavatório instalado completo, inclusive com a coluna suspensa (unid.).

  - Cuba de louça de embutir oval (unid.):

O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório (cor BRANCO), referência L59, fabricação Deca ou equivalente; materiais para fixação, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. Será medido por unidade de cuba instalada completa (unid.).

  - Cuba de louça de embutir redonda (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório (cor BRANCO); referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também, materiais, acessórios e mão de obra necessária para sua instalação. Será medido por unidade de cuba instalada completa (unid.).

  - Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2"; referência comercial Torneira Pressmatic Compact de Mesa, fabricação Docol ou equivalente, inclusive materiais e acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. Será medido por unidade de torneira instalada (unid.).

  - Válvula de PVC para lavatório (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de válvula em PVC para lavatório; inclusive materiais e acessórios necessários para sua instalação. Será medido por unidade instalada (unid.).

  - Engate flexível de PVC DN= 1/2´ (unid.):

O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal 1/2´´, comprimento variável de 30 ou 40cm, além de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. Será medido por unidade de engate flexível instalado (unid.).

  - Sifão plástico sanfonado universal (unid.):

O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. Será medido por unidade de sifão instalado (unid.).

  - Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna (cor BRANCO), com capacidade de 18 a 20 litros; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também, materiais de fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. Será medido por unidade de tanque instalado completo (unid.).

  - Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão cromado (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. Será medido por unidade de torneira instalada (unid.).

  - Torneira de mesa com bica móvel e alavanca (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, com acionamento por meio de alavanca, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2". Remunera também, materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água. Será medido por unidade de torneira instalada (un).

  - Sifão plástico sanfonado universal (unid.):

Segue descritivo apresentado no item 12.2.

  - Cuba em aço inoxidável simples de 400 x 340 x 140 mm (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para instalação em bancadas. Será medido por unidade de cuba instalada (unid.).

  - Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 400 mm (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de cuba simples, de 500 x 400 x 400 mm, em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado ou polido. Remunera também, materiais, acessórios e mão de obra necessária para a instalação da cuba em bancadas. Será medido por unidade de cuba instalada (unid.).

  - Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm, para reforço de cubas e tampos de pias, com colocação (unid.):

O item remunera o fornecimento de mão francesa, tipo simples, em chapa aço com acabamento galvanizado a fogo, largura 500mm. Remunera também, o fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação da mão francesa sobre canaletas expostas, ou embutidas no concreto, ou fixadas na parede por meio de chumbadores. Será medido por unidade de mão francesa instalada (unid.).

  - Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4"; inclusive materiais e acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. Será medido por unidade de torneira instalada (unid.).

  - Reparo para válvula de descarga (unid.):

O item remunera o fornecimento de materiais e da mão de obra, inclusive acessórios necessários para a execução dos serviços de reparo de válvulas de descarga. Será medido por unidade instalada (unid.).

  - Canopla para válvula de descarga (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação da canopla para válvula de descarga. Será medido por unidade instalada (unid.).

  - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto. Será medido por unidade de caixa instalada (unid.).

- FECHAMENTOS EXTERNOS

  - Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura (m2):

O item remunera a execução de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na projeção vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada a altura do chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por:

- Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008/1010, galvanizados, com diâmetro externo 2" e espessura 2,25mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade média 0,50m e com espaçamento máximo 3,00m entre colunas, extremo superior inclinado a 45º com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono e furação para colocação de arame trançado farpado;

- Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00m e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;

- Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00m, ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008/1010 galvanizados, com diâmetro externo 1 1/2", parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

- Fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125mm;

- Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm², galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m², com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;

- Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm), utilizado para amarração da tela e do arame aos montantes verticais e travamentos;

- Remunera também, o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela.

Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m2).

  - Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança (m2):

O item remunera o fornecimento de tela, em fio BWG 10 (3,40 mm), tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm), fabricada em fio de aço doce (baixo teor de carbono) recozido e zincado, com tensão média de ruptura (resistência à tração) de 40 a 60kgf/mm², galvanização por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70g/m², acabamento lateral de pontas dobradas; arame em fio de aço doce recozido e zincado, bitola BWG 14 (2,11 mm), materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da tela. Será medido por área de tela instalada (m2).

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e a mão de obra para a limpeza completa de caixa d´água, com capacidade até 1.000 litros. Será medido por unidade de caixa d´água limpa (unid.).

  - Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros (unid.):

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e a mão de obra para a limpeza completa de caixa d´água, com capacidade de 1.001 até 10.000 litros. Será medido por unidade de caixa d’água (unid.).

  - Remoção de caixa d’água (unid.):

O item remunera o fornecimento da mão de obra para remoção de reservatório com 1.000 litros. Remunera também, a seleção e guarda das peças reaproveitáveis. Será medido por unidade retirada (unid.).

  - Reservatório em polietileno de 1.000 litros, inclusive com tampa de rosca – instalação completa (unid.):

O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. Será medido por unidade de reservatório instalado (unid.).

  - Demolição manual de concreto simples (m3):

O item remunera o fornecimento da mão de obra e ferramentas para execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição (m3).

  - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro 25cm. Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

  - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (m):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução de alvenaria de vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14x19x39cm e resistência mínima a compressão 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Será medido por área de alvenaria executada, descontando-se todos os vãos (m2).

  - Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B (m2):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução de alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19x19x39cm e resistência mínima a compressão 4 MPa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Será medido por área de alvenaria executada, descontando-se todos os vãos (m2).

  - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (m3):

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto, aço CA-50 e arame recozido para armação e tábuas de Cedrinho para formas. Remunera também, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes. Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3).

  - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos (m2):

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: densidade > 0,90g/cm³, secagem ao toque < 2h40min, que atenda às exigências da NBR 9686. Remunera também, a limpeza da superfície, materiais e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Será medido por área de superfície impermeabilizada (m2).

  - Boca de leão simples tipo PMSP com grelha (unid.):

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para a execução da boca de leão simples, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa; cinta de amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro fundido para boca de leão, peso até 250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Remunera também, os serviços de escavação, apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras. Será medida por unidade de boca de leão executada – completa (unid.).

  - Grelha articulada em ferro fundido - tipo boca de leão (unid.):

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha, tipo boca de leão em ferro fundido, articulada, classe mínima 250, carga de ruptura até 25.000 kg, para captação de águas pluviais em locais com tráfego pesado. Remunera também, os materiais, acessórios, mão de obra e equipamentos de apoio. Será medido por unidade de grelha instalada (unid.).

  - Poço de visita, incluindo balão, pescoço e tampão de ferro fundido – completo (unid):

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para execução do poço com diâmetro interno de 1,10m e altura de 1,50m, padrão PMSP, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa e/ou aduelas em concreto armado: fundo de concreto e cinta de amarração superior; execução da laje e execução da chaminé (pescoço), além do fornecimento e instalação do tampão em ferro fundido. Remunera também, os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. Será medido por unidade de poço de visita executado - completo (unid.).

  - Prolongamento de poço de visita (Pescoço P.V.) (altura até 50cm) (conj.):

O item remunera o fornecimento de tijolo comum maciço, pedra britada, cimento, areia, cal hidratada e a mão de obra necessária para a execução do prolongamento de poço de visita, para ajustes de desníveis em poços existentes, com reaproveitamento de tampão, constituído por: retirada do tampão com reaproveitamento, corte do pavimento de forma adequada, demolição do pavimento asfáltico com bota-fora, escavação, alvenaria de tijolo comum para complemento do nível, cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido, reaterro, recomposição da pavimentação asfáltica, recolocação do tampão em ferro fundido. Remunera também, os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. Será medida por unidade de poço de visita prolongado – completo (conj.)

  - Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) (unid):

O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão circular em ferro fundido, com diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN). Será medido por unidade de tampão instalado (un).

  - Sarjetão em concreto armado (base 1,00m x altura 20cm) (m):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a execução de sarjetão em concreto armado, compreendendo os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck 25MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também, os serviços de mobilização e desmobilização. Será medido pelo comprimento de sarjetões executados, com largura de base de 1,00m e altura (espessura) de 20cm (m2).

  - Guias e sarjetas extrusadas (m):

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução de guias e sarjetas extrusadas in loco, no padrão P.M.S.A.Posse, compreendendo os serviços: a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes; b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado. Remunera o fornecimento de concreto fck 25Mpa, incluindo, transporte, lançamento e adensamento. Remunera também, o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de equipe, além do fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, quando necessários. Será medido pelo comprimento linear de guia e sarjeta extrusada executada (m).

  - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (m):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck 25MPa e concreto usinado com fck 20MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias. Será medido pelo comprimento linear de guias pré-moldadas – fornecidas e instaladas (m).

  - Guia pré-moldada para jardim (m):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias para jardim, compreendendo os serviços: piqueteamento com espaçamento necessário, fornecimento de guias retas para jardim, além de cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias. Será medido pelo comprimento de guias fornecidas e instaladas (m).

  - Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva (m):

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra para instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de 3m; fornecimento de concreto usinado fck 20MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; o posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias. Será medido pelo comprimento de guias instaladas (m).

  - Piso em mosaico português (m2):

O item remunera o fornecimento de: mosaico português, em duas cores, constituído por fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras compostas por diabásio preto e as claras por calcário branco tonalizando para o cinza; com dimensões variáveis de 5x5cm até 7x7cm; além de cimento; areia; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: preparo e lançamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento e areia, traço 1:5, com espessura mínima 5cm, para o assentamento das pedras; execução e instalação de gabaritos em madeira para a execução de desenhos; assentamento das peças unidas, conforme o desenho desejado; compressão das peças, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do piso; execução do rejunte com cimento; lavagem da superfície com água e vassoura; limpeza da superfície com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superfície com areia, por um período de dois dias. Remunera também, o acerto da base, caso seja necessário. Será medido pela área total de pavimentação executada com mosaico (m2).

  - Reassentamento de piso em mosaico português (somente mão de obra, com reaproveitamento de mosaico existente) (m2):

O item remunera o fornecimento de mão de obra para reassentamento de piso em mosaico português, com reaproveitamento de pedras existentes, além do fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: preparo e lançamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento e areia, traço 1:5, com espessura mínima 5cm, para o assentamento das pedras; execução e instalação de gabaritos em madeira para a execução de desenhos; assentamento das peças unidas, conforme o desenho desejado; compressão das peças, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do piso; execução do rejunte com cimento; lavagem da superfície com água e vassoura; limpeza da superfície com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superfície com areia, por um período de dois dias. Será medido pela área total de recomposição de pavimentação com mosaico português (m2).

Santo Antonio de Posse, 28 de abril de 2021.

___________________________________			___________________________________

JOÃO LEANDRO LOLLI					GILBERTO MARTINS NOGUEIRA

Prefeito Municipal						Superintendente

Município de Santo Antonio de Posse				Departamento de Serviços Públicos